INTERFERÊNCIA DA HEMÓLISE NOS EXAMES DE SANGUE: IMPACTOS E PREVENÇÃO NA ROTINA LABORATORIAL

Ribeiro, Marcela; Pelegrini, Ana Livia Pereira; Domingos, Rebeca Vitória; Gonçalves, Priscilla (Orientadora)

A hemólise, caracterizada pela ruptura das hemácias com liberação de hemoglobina no plasma, é uma das principais causas de interferência nos exames laboratoriais, comprometendo a confiabilidade dos resultados e impactando diretamente na segurança do paciente. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da hemólise nos exames de sangue, com foco em sua identificação, causas e formas de prevenção. Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, realizada entre agosto e setembro de 2025, com base em artigos científicos, livros e diretrizes publicados entre 2010 e 2025, obtidos em bases como SciELO, PubMed, Google Acadêmico e ScienceDirect. Os resultados apontam que a hemólise in vitro é a mais prevalente, sendo responsável por até 70% das amostras rejeitadas nos laboratórios, principalmente devido a erros na fase pré-analítica, como técnica de punção inadequada, manuseio incorreto, armazenamento e transporte indevidos. A hemólise interfere significativamente em exames como hemograma, bioquímica e coagulação, alterando parâmetros como potássio, LDH, AST, CHCM e tempo de coagulação. A hemólise in vivo, por sua vez, está associada a patologias como anemias hemolíticas, reações imunológicas, intoxicações e procedimentos médicos invasivos. A discussão reforça a importância da capacitação técnica dos profissionais da saúde, da padronização de protocolos laboratoriais e da implementação de medidas preventivas para reduzir a incidência de hemólise e garantir a qualidade dos resultados. Conclui-se que o controle da hemólise é essencial para a prática biomédica, sendo um desafio constante na rotina laboratorial, especialmente em instituições com grande volume de atendimentos. A adoção de boas práticas na fase pré-analítica e o reconhecimento dos efeitos da hemólise nos exames são fundamentais para assegurar diagnósticos precisos, evitar retrabalho, reduzir custos operacionais e promover a confiança dos pacientes nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Hemólise; Exames laboratoriais; Fase pré-analítica; Interferência analítica; Biomedicina.